..............................................

(oznaczenie pracodawcy: nazwa, adres, NIP, REGON)

PROCEDURA MAGAZYNOWANIA I SEGREGACJI SUBSTANCJI NIEZGODNYCH

1. Opakowania i oznakowanie

- Opakowania zabezpieczają przed szkodliwym działaniem, pożarem i wybuchem

- Miejsca i pojemniki oznakowane; oznakowanie czytelne przez cały czas przechowywania

Podstawa prawna: art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

2. Segregacja substancji niezgodnych

Podstawą segregacji jest sekcja 10 karty charakterystyki (materiały i warunki, których należy unikać).

| Nie przechowywać razem | Powód |
| --- | --- |
| Utleniacze i substancje palne | ryzyko zapłonu i podtrzymania pożaru |
| Kwasy i zasady | gwałtowna reakcja |
| Kwasy oraz cyjanki i siarczki | wydzielanie toksycznych gazów |
| Substancje reagujące z wodą i wilgoć | reakcja z wydzieleniem ciepła lub gazów |

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 836 ze zm.) oraz sekcja 10 karty charakterystyki.

3. Warunki magazynu

- Wentylacja, zabezpieczenie przed wyciekiem (wanny, tace), kontrola temperatury

- Sorbenty i środki na wypadek rozlania dostępne w miejscu przechowywania

Rozmieszczenie i strefy szczególnego zagrożenia ........................................

..................................          ..................................