PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

MAGAZYNIER OBSŁUGUJĄCY WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY

PRZYKŁAD POGLĄDOWY. Wartości parametrów i wynik R są ilustracją działania metody, a nie wynikiem oceny w konkretnym zakładzie. Przed użyciem trzeba sprawdzić zadania, wyposażenie i materiały na własnym stanowisku oraz oszacować ryzyko własnymi parametrami.

Pracodawca: ..............................................................

Komórka organizacyjna: ......................................................

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

A. Opis ocenianego stanowiska pracy

A.1. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

Wózek jezdniowy podnośnikowy czołowy, wózek paletowy ręczny, regały wysokiego składowania do 6 m, skaner kodów, drabina magazynowa, folia stretch.

Towar w opakowaniach zbiorczych do 25 kg, palety drewniane, folia opakowaniowa.

A.2. Wykonywane zadania

Przyjmowanie i wydawanie towaru, obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego, kompletowanie zamówień, praca przy regałach wysokiego składowania, ręczne przenoszenie opakowań, prace porządkowe.

A.3. Występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Wyszczególnienie w tabeli w części B. Kategorie czynników rozdzielone zgodnie z wyliczeniem z przepisu.

A.4. Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wykaz w części C, w podziale na środki techniczne, organizacyjne i pozostałe.

A.5. Osoby pracujące na tym stanowisku

6 osób, w tym 1 kobieta, brak pracowników młodocianych.

B. Wyniki oceny dla każdego czynnika

Metoda: Risk Score, R = S razy E razy P, gdzie S to potencjalne skutki, E to ekspozycja, a P to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przy zaistniałej ekspozycji. Żaden przepis prawa pracy nie narzuca metody oceny ryzyka.

| Czynnik | Rodzaj, poziom i czas narażenia | S | E | P | R | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie przez wózek jezdniowy | ruch wózków w ciągach komunikacyjnych, obecność pieszych, przez całą zmianę | 40 | 10 | 1 | 400 | duże |
| Przygniecenie spadającym ładunkiem | składowanie na wysokości do 6 m, praca pod regałami, kilka godzin na zmianę | 40 | 6 | 1 | 240 | duże |
| Przewrócenie wózka | manewrowanie z podniesionym ładunkiem, nierówności posadzki, kilkadziesiąt cykli na zmianę | 40 | 6 | 0,5 | 120 | istotne |
| Obciążenie układu ruchu | ręczne przenoszenie opakowań do 25 kg, powtarzalność, ok. 4 godziny na zmianę | 7 | 6 | 3 | 126 | istotne |
| Hałas | hałas od wózków i procesu, poziom poniżej wartości NDN, ale powyżej progu działania, przez całą zmianę | 7 | 10 | 1 | 70 | małe |
| Mikroklimat zimny | magazyn nieogrzewany, temperatura poniżej 14 °C w okresie zimowym, ok. 4 miesiące w roku | 3 | 6 | 3 | 54 | małe |
| Spaliny wózka spalinowego | narażenie wziewne, tlenek węgla, w strefie rozładunku, ok. 2 godziny na zmianę | 15 | 6 | 0,5 | 45 | małe |

Progi kategorii przyjęte w przykładzie

| Wartość R | Kategoria | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| do 20 | pomijalne | ryzyko dopuszczalne, utrzymanie istniejących środków |
| powyżej 20 do 70 | małe | ryzyko dopuszczalne, kontrola skuteczności przy przeglądzie |
| powyżej 70 do 200 | istotne | ryzyko dopuszczalne warunkowo, działania z terminem |
| powyżej 200 do 400 | duże | działania pilne, praca tylko przy pełnym stosowaniu środków |
| powyżej 400 | bardzo duże | ryzyko niedopuszczalne, praca wstrzymana do zmniejszenia ryzyka |

Progi są wartościami typowo przyjmowanymi przy tej metodzie, a nie wielkościami z aktu prawnego.

C. Środki profilaktyczne

C.1. Środki techniczne

Wydzielone i oznakowane ciągi piesze oddzielone barierkami, lustra i sygnalizacja na skrzyżowaniach, ograniczniki prędkości, siatki zabezpieczające regały, wypoziomowanie posadzki, wentylacja strefy rozładunku, wymiana wózka spalinowego na elektryczny, urządzenia pomocnicze do transportu ręcznego.

C.2. Środki organizacyjne

Rozdzielenie w czasie ruchu wózków i pracy pieszych, zakaz przebywania pod podniesionym ładunkiem, kontrola stanu technicznego wózków przed zmianą, przerwy w pracy z obciążeniem, ogrzewane pomieszczenie do odpoczynku, przegląd stanu regałów, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.

C.3. Pozostałe: środki ochrony indywidualnej, badania, informowanie

Uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego, obuwie ochronne i kamizelka odblaskowa, ochronniki słuchu przy przekroczeniu progu działania, odzież ciepłochronna, napoje gorące przy pracy w mikroklimacie zimnym, instruktaż stanowiskowy i szkolenie okresowe.

Kolejność nie jest przypadkowa: przepis nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, a instruowanie pracowników wymienia na końcu ogólnych zasad zapobiegania.

D. Działania do wykonania

| Lp. | Działanie | Poziom hierarchii | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E. Data oceny, osoby oceniające i zatwierdzenie

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

Data i forma konsultacji z pracownikami: ............................................

Planowany termin kolejnego przeglądu: .............................................

..................................          ..................................

Osoby dokonujące oceny                      Zatwierdził pracodawca

Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu pracy; § 39 i § 39a rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm.); § 39 ust. 2 oraz § 30 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp; art. 237(6) § 1 Kodeksu pracy; § 3 ust. 3 rozporządzenia o hałasie i drganiach mechanicznych; rozporządzenie o ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139); § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o profilaktycznych posiłkach i napojach

Wzór jest materiałem pomocniczym. Nie zastępuje porady prawnej w indywidualnej sprawie ani ustaleń poczynionych na stanowisku pracy. Przepisy nie określają wzoru tego dokumentu, dlatego przed użyciem należy wyraźnie dopasować jego treść do środków i warunków panujących w zakładzie.