PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

SPAWACZ

PRZYKŁAD POGLĄDOWY. Wartości parametrów i wynik R są ilustracją działania metody, a nie wynikiem oceny w konkretnym zakładzie. Przed użyciem trzeba sprawdzić zadania, wyposażenie i materiały na własnym stanowisku oraz oszacować ryzyko własnymi parametrami.

Pracodawca: ..............................................................

Komórka organizacyjna: ......................................................

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

A. Opis ocenianego stanowiska pracy

A.1. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

Spawarka inwertorowa, półautomat spawalniczy, szlifierka kątowa, palnik do cięcia, butle z gazami technicznymi, stół spawalniczy, kabina i kurtyny spawalnicze.

Elektrody otulone, drut spawalniczy, gazy osłonowe, stal konstrukcyjna, preparaty antyodpryskowe.

A.2. Wykonywane zadania

Spawanie elektrodą otuloną i w osłonie gazów, przygotowanie i szlifowanie elementów, cięcie termiczne, kontrola spoin, obsługa butli z gazami technicznymi.

A.3. Występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Wyszczególnienie w tabeli w części B. Kategorie czynników rozdzielone zgodnie z wyliczeniem z przepisu.

A.4. Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wykaz w części C, w podziale na środki techniczne, organizacyjne i pozostałe.

A.5. Osoby pracujące na tym stanowisku

3 osoby, wyłącznie mężczyźni, brak pracowników młodocianych.

B. Wyniki oceny dla każdego czynnika

Metoda: Risk Score, R = S razy E razy P, gdzie S to potencjalne skutki, E to ekspozycja, a P to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przy zaistniałej ekspozycji. Żaden przepis prawa pracy nie narzuca metody oceny ryzyka.

| Czynnik | Rodzaj, poziom i czas narażenia | S | E | P | R | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promieniowanie optyczne z łuku | nadfiolet i podczerwień ze źródła sztucznego, narażenie oczu i skóry, ok. 5 godzin łącznego czasu jarzenia łuku na zmianę | 15 | 10 | 3 | 450 | bardzo duże |
| Dymy spawalnicze | narażenie wziewne, tlenki metali i gazy, część składników o działaniu rakotwórczym, ok. 5 godzin na zmianę | 40 | 10 | 1 | 400 | duże |
| Oparzenie termiczne | odpryski, gorące elementy, kontakt przez całą zmianę | 7 | 10 | 3 | 210 | duże |
| Pożar lub wybuch | gazy techniczne, materiały palne w otoczeniu, zdarzenie inicjujące: nieszczelność lub odprysk | 100 | 6 | 0,5 | 300 | duże |
| Porażenie prądem | obwód spawalniczy, wilgotne otoczenie przy pracach zewnętrznych, przez całą zmianę | 40 | 10 | 0,5 | 200 | istotne |
| Hałas | szlifowanie i cięcie, poziom w okolicy wartości NDN, ok. 2 godziny na zmianę | 7 | 6 | 3 | 126 | istotne |
| Obciążenie cieplne | praca w odzieży ochronnej przy źródle ciepła, latem temperatura w hali powyżej 28 °C, kilkanaście dni w roku | 7 | 2 | 3 | 42 | małe |

Progi kategorii przyjęte w przykładzie

| Wartość R | Kategoria | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| do 20 | pomijalne | ryzyko dopuszczalne, utrzymanie istniejących środków |
| powyżej 20 do 70 | małe | ryzyko dopuszczalne, kontrola skuteczności przy przeglądzie |
| powyżej 70 do 200 | istotne | ryzyko dopuszczalne warunkowo, działania z terminem |
| powyżej 200 do 400 | duże | działania pilne, praca tylko przy pełnym stosowaniu środków |
| powyżej 400 | bardzo duże | ryzyko niedopuszczalne, praca wstrzymana do zmniejszenia ryzyka |

Progi są wartościami typowo przyjmowanymi przy tej metodzie, a nie wielkościami z aktu prawnego.

C. Środki profilaktyczne

C.1. Środki techniczne

Wentylacja miejscowa z odciągiem u źródła, kabiny i kurtyny spawalnicze chroniące otoczenie przed promieniowaniem, ekrany, stanowiskowe uziemienie, urządzenia spawalnicze z zabezpieczeniami, ograniczenie ilości materiałów palnych w strefie, oznakowanie stref zagrożenia wybuchem, wentylacja ogólna hali.

C.2. Środki organizacyjne

Rotacja zadań ograniczająca czas jarzenia łuku, zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne, kontrola stanu butli i przewodów przed rozpoczęciem pracy, wyznaczenie osoby nadzorującej, zakaz pracy jednoosobowej przy pracach szczególnie niebezpiecznych, przerwy w pracy w odzieży ochronnej.

C.3. Pozostałe: środki ochrony indywidualnej, badania, informowanie

Przyłbica spawalnicza z odpowiednim stopniem ochrony, odzież trudnopalna, rękawice spawalnicze, ochrona dróg oddechowych przy pracy w przestrzeniach zamkniętych, ochronniki słuchu, badania profilaktyczne z uwzględnieniem narażenia, rejestr prac i rejestr pracowników przy czynnikach rakotwórczych, napoje profilaktyczne.

Kolejność nie jest przypadkowa: przepis nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, a instruowanie pracowników wymienia na końcu ogólnych zasad zapobiegania.

D. Działania do wykonania

| Lp. | Działanie | Poziom hierarchii | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E. Data oceny, osoby oceniające i zatwierdzenie

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

Data i forma konsultacji z pracownikami: ............................................

Planowany termin kolejnego przeglądu: .............................................

..................................          ..................................

Osoby dokonujące oceny                      Zatwierdził pracodawca

Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu pracy; § 39 i § 39a rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm.); rozporządzenie o promieniowaniu optycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1619); rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2024 r. o czynnikach rakotwórczych, mutagennych lub reprotoksycznych (Dz. U. poz. 1126); § 80, § 81 i § 84 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp

Wzór jest materiałem pomocniczym. Nie zastępuje porady prawnej w indywidualnej sprawie ani ustaleń poczynionych na stanowisku pracy. Przepisy nie określają wzoru tego dokumentu, dlatego przed użyciem należy wyraźnie dopasować jego treść do środków i warunków panujących w zakładzie.