PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 TONY

PRZYKŁAD POGLĄDOWY. Wartości parametrów i wynik R są ilustracją działania metody, a nie wynikiem oceny w konkretnym zakładzie. Przed użyciem trzeba sprawdzić zadania, wyposażenie i materiały na własnym stanowisku oraz oszacować ryzyko własnymi parametrami.

Pracodawca: ..............................................................

Komórka organizacyjna: ......................................................

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

A. Opis ocenianego stanowiska pracy

A.1. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

Samochód dostawczy do 3,5 tony, wózek transportowy, pasy mocujące, terminal mobilny, telefon służbowy.

Przesyłki do 20 kg, opakowania kartonowe, folia zabezpieczająca.

A.2. Wykonywane zadania

Prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek towaru, obsługa dokumentów przewozowych, kontakt z odbiorcami, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

A.3. Występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Wyszczególnienie w tabeli w części B. Kategorie czynników rozdzielone zgodnie z wyliczeniem z przepisu.

A.4. Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wykaz w części C, w podziale na środki techniczne, organizacyjne i pozostałe.

A.5. Osoby pracujące na tym stanowisku

5 osób, w tym 1 kobieta, brak pracowników młodocianych.

B. Wyniki oceny dla każdego czynnika

Metoda: Risk Score, R = S razy E razy P, gdzie S to potencjalne skutki, E to ekspozycja, a P to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przy zaistniałej ekspozycji. Żaden przepis prawa pracy nie narzuca metody oceny ryzyka.

| Czynnik | Rodzaj, poziom i czas narażenia | S | E | P | R | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypadek komunikacyjny | udział w ruchu drogowym, ok. 6 godzin na zmianę, warunki zmienne | 100 | 10 | 0,5 | 500 | bardzo duże |
| Obciążenie układu ruchu | pozycja siedząca wymuszona oraz ręczne przenoszenie paczek do 20 kg, łącznie przez całą zmianę | 7 | 10 | 3 | 210 | duże |
| Drgania ogólne | drgania przekazywane przez siedzisko, poziom poniżej NDN, ok. 6 godzin na zmianę | 7 | 10 | 1 | 70 | małe |
| Upadek przy załadunku | wchodzenie i schodzenie z przestrzeni ładunkowej, kilkadziesiąt razy na zmianę, nawierzchnie różnej jakości | 15 | 10 | 1 | 150 | istotne |
| Obciążenie psychiczne | presja czasu dostaw, kontakt z odbiorcami, praca samotna, przez całą zmianę | 7 | 10 | 3 | 210 | duże |
| Obciążenie cieplne | temperatura w kabinie powyżej 28 °C w okresie upałów; praca na otwartej przestrzeni przy rozładunku powyżej 25 °C | 7 | 2 | 3 | 42 | małe |
| Napad lub agresja | przewóz towaru o wartości handlowej, kontakt z osobami postronnymi, sporadycznie | 40 | 2 | 0,5 | 40 | małe |

Progi kategorii przyjęte w przykładzie

| Wartość R | Kategoria | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| do 20 | pomijalne | ryzyko dopuszczalne, utrzymanie istniejących środków |
| powyżej 20 do 70 | małe | ryzyko dopuszczalne, kontrola skuteczności przy przeglądzie |
| powyżej 70 do 200 | istotne | ryzyko dopuszczalne warunkowo, działania z terminem |
| powyżej 200 do 400 | duże | działania pilne, praca tylko przy pełnym stosowaniu środków |
| powyżej 400 | bardzo duże | ryzyko niedopuszczalne, praca wstrzymana do zmniejszenia ryzyka |

Progi są wartościami typowo przyjmowanymi przy tej metodzie, a nie wielkościami z aktu prawnego.

C. Środki profilaktyczne

C.1. Środki techniczne

Pojazd z systemami wspomagania bezpieczeństwa, fotel z regulacją i amortyzacją, klimatyzacja w kabinie, stopnie i uchwyty ułatwiające wejście do przestrzeni ładunkowej, wózek transportowy do paczek, mocowanie ładunku, łączność.

C.2. Środki organizacyjne

Realistyczne planowanie tras z uwzględnieniem przerw, przestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdu, zakaz przewożenia ładunku przekraczającego dopuszczalne obciążenie, procedura zgłaszania usterek, procedura postępowania przy agresji, w okresie upałów przesunięcie rozładunków na chłodniejsze godziny.

C.3. Pozostałe: środki ochrony indywidualnej, badania, informowanie

Badania profilaktyczne z uwzględnieniem pracy kierowcy, obuwie o podeszwie antypoślizgowej, kamizelka odblaskowa, apteczka i gaśnica w pojeździe, woda dostępna w pojeździe, instruktaż stanowiskowy obejmujący prace załadunkowe.

Kolejność nie jest przypadkowa: przepis nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, a instruowanie pracowników wymienia na końcu ogólnych zasad zapobiegania.

D. Działania do wykonania

| Lp. | Działanie | Poziom hierarchii | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E. Data oceny, osoby oceniające i zatwierdzenie

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

Data i forma konsultacji z pracownikami: ............................................

Planowany termin kolejnego przeglądu: .............................................

..................................          ..................................

Osoby dokonujące oceny                      Zatwierdził pracodawca

Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu pracy; § 39 i § 39a rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm.); § 39 ust. 2 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp; art. 237(6) § 1 Kodeksu pracy; rozporządzenie o hałasie i drganiach mechanicznych; § 30a ust. 3 i 4 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp od 11 stycznia 2027 r.

Wzór jest materiałem pomocniczym. Nie zastępuje porady prawnej w indywidualnej sprawie ani ustaleń poczynionych na stanowisku pracy. Przepisy nie określają wzoru tego dokumentu, dlatego przed użyciem należy wyraźnie dopasować jego treść do środków i warunków panujących w zakładzie.