PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

PRZYKŁAD POGLĄDOWY. Wartości parametrów i wynik R są ilustracją działania metody, a nie wynikiem oceny w konkretnym zakładzie. Przed użyciem trzeba sprawdzić zadania, wyposażenie i materiały na własnym stanowisku oraz oszacować ryzyko własnymi parametrami.

Pracodawca: ..............................................................

Komórka organizacyjna: ......................................................

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

A. Opis ocenianego stanowiska pracy

A.1. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

Wózek serwisowy, mopy z długim trzonkiem, maszyna czyszcząca, odkurzacz, drabina z podestem, dozowniki środków chemicznych.

Preparaty myjące i dezynfekujące według wykazu i kart charakterystyki, worki na odpady, ręczniki papierowe.

A.2. Wykonywane zadania

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych, mycie powierzchni z użyciem środków chemicznych, opróżnianie koszy, mycie okien z drabiny, obsługa maszyny czyszczącej.

A.3. Występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Wyszczególnienie w tabeli w części B. Kategorie czynników rozdzielone zgodnie z wyliczeniem z przepisu.

A.4. Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wykaz w części C, w podziale na środki techniczne, organizacyjne i pozostałe.

A.5. Osoby pracujące na tym stanowisku

3 osoby, wyłącznie kobiety, brak pracowników młodocianych.

B. Wyniki oceny dla każdego czynnika

Metoda: Risk Score, R = S razy E razy P, gdzie S to potencjalne skutki, E to ekspozycja, a P to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przy zaistniałej ekspozycji. Żaden przepis prawa pracy nie narzuca metody oceny ryzyka.

| Czynnik | Rodzaj, poziom i czas narażenia | S | E | P | R | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynniki chemiczne | narażenie przez skórę i wziewne na środki myjące i dezynfekujące, kilka preparatów, ok. 4 godziny na zmianę; klasyfikacja i zwroty zagrożenia z kart charakterystyki | 15 | 10 | 1 | 150 | istotne |
| Upadek na mokrej powierzchni | mycie posadzek, przemieszczanie się po mokrym podłożu, przez całą zmianę | 15 | 10 | 3 | 450 | bardzo duże |
| Upadek z drabiny | mycie okien i wysokich powierzchni, ok. 2 razy w tygodniu, wysokość do 2,5 m | 40 | 3 | 1 | 120 | istotne |
| Obciążenie układu ruchu | pozycje wymuszone, pchanie wózka, powtarzalne ruchy, przez całą zmianę | 7 | 10 | 3 | 210 | duże |
| Czynniki biologiczne | kontakt z odpadami i powierzchniami sanitarnymi; przynależność do wykazu prac rozstrzygana oceną ryzyka, ok. 1 godzina na zmianę | 15 | 6 | 1 | 90 | istotne |
| Skaleczenie ostrym przedmiotem w odpadach | opróżnianie koszy, przedmioty nieznane, kilkanaście razy na zmianę | 15 | 10 | 0,5 | 75 | istotne |
| Porażenie prądem | maszyna czyszcząca, praca w otoczeniu wilgotnym, ok. 1 godzina na zmianę | 40 | 6 | 0,5 | 120 | istotne |

Progi kategorii przyjęte w przykładzie

| Wartość R | Kategoria | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| do 20 | pomijalne | ryzyko dopuszczalne, utrzymanie istniejących środków |
| powyżej 20 do 70 | małe | ryzyko dopuszczalne, kontrola skuteczności przy przeglądzie |
| powyżej 70 do 200 | istotne | ryzyko dopuszczalne warunkowo, działania z terminem |
| powyżej 200 do 400 | duże | działania pilne, praca tylko przy pełnym stosowaniu środków |
| powyżej 400 | bardzo duże | ryzyko niedopuszczalne, praca wstrzymana do zmniejszenia ryzyka |

Progi są wartościami typowo przyjmowanymi przy tej metodzie, a nie wielkościami z aktu prawnego.

C. Środki profilaktyczne

C.1. Środki techniczne

Zastąpienie preparatów mniej niebezpiecznymi tam, gdzie to możliwe, dozowniki ograniczające kontakt, wózek serwisowy, mopy z długim trzonkiem ograniczające schylanie się, drabina z podestem i poręczą zamiast drabiny przystawnej, urządzenia z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, kosze z zamknięciem.

C.2. Środki organizacyjne

Oznakowanie mokrej powierzchni znakami ostrzegawczymi, sprzątanie poza godzinami największego ruchu, zakaz mieszania preparatów, zakaz pracy na drabinie bez asekuracji, procedura postępowania przy skaleczeniu, przerwy w pracy z obciążeniem.

C.3. Pozostałe: środki ochrony indywidualnej, badania, informowanie

Rękawice ochronne dobrane do preparatu, obuwie antypoślizgowe, ochrona oczu przy przelewaniu koncentratów, karty charakterystyki dostępne na stanowisku, instrukcja stosowania środków, informacja o ryzyku, badania profilaktyczne.

Kolejność nie jest przypadkowa: przepis nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, a instruowanie pracowników wymienia na końcu ogólnych zasad zapobiegania.

D. Działania do wykonania

| Lp. | Działanie | Poziom hierarchii | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E. Data oceny, osoby oceniające i zatwierdzenie

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

Data i forma konsultacji z pracownikami: ............................................

Planowany termin kolejnego przeglądu: .............................................

..................................          ..................................

Osoby dokonujące oceny                      Zatwierdził pracodawca

Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu pracy; § 39 i § 39a rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. o czynnikach chemicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 836, ze zm.); § 39 ust. 2 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp; pozycja 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia o szkodliwych czynnikach biologicznych

Wzór jest materiałem pomocniczym. Nie zastępuje porady prawnej w indywidualnej sprawie ani ustaleń poczynionych na stanowisku pracy. Przepisy nie określają wzoru tego dokumentu, dlatego przed użyciem należy wyraźnie dopasować jego treść do środków i warunków panujących w zakładzie.