PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

PRACOWNIK BUDOWLANY WYKONUJĄCY PRACE NA WYSOKOŚCI

PRZYKŁAD POGLĄDOWY. Wartości parametrów i wynik R są ilustracją działania metody, a nie wynikiem oceny w konkretnym zakładzie. Przed użyciem trzeba sprawdzić zadania, wyposażenie i materiały na własnym stanowisku oraz oszacować ryzyko własnymi parametrami.

Pracodawca: ..............................................................

Komórka organizacyjna: ......................................................

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

A. Opis ocenianego stanowiska pracy

A.1. Stosowane maszyny, narzędzia i materiały

Rusztowanie ramowe do 12 m, szelki bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem, szlifierka kątowa z odciągiem, wiertarka udarowa, wciągarka, narzędzia ręczne.

Zaprawy i kleje budowlane, płyty i elementy montażowe, materiały zawierające krzemionkę krystaliczną.

A.2. Wykonywane zadania

Prace montażowe i wykończeniowe na rusztowaniu do 12 m, transport materiałów, praca z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami, prace na otwartej przestrzeni.

A.3. Występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Wyszczególnienie w tabeli w części B. Kategorie czynników rozdzielone zgodnie z wyliczeniem z przepisu.

A.4. Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wykaz w części C, w podziale na środki techniczne, organizacyjne i pozostałe.

A.5. Osoby pracujące na tym stanowisku

8 osób, wyłącznie mężczyźni, brak pracowników młodocianych.

B. Wyniki oceny dla każdego czynnika

Metoda: Risk Score, R = S razy E razy P, gdzie S to potencjalne skutki, E to ekspozycja, a P to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przy zaistniałej ekspozycji. Żaden przepis prawa pracy nie narzuca metody oceny ryzyka.

| Czynnik | Rodzaj, poziom i czas narażenia | S | E | P | R | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upadek z wysokości | praca na rusztowaniu do 12 m, przez całą zmianę; praca szczególnie niebezpieczna w rozumieniu przepisów | 100 | 10 | 1 | 1000 | bardzo duże |
| Uderzenie spadającym przedmiotem | transport materiałów w pionie, obecność osób poniżej, przez całą zmianę | 40 | 10 | 1 | 400 | duże |
| Uraz od elektronarzędzia | szlifierka i wiertarka, kontakt kilka godzin na zmianę | 15 | 6 | 3 | 270 | duże |
| Pyły | narażenie wziewne przy cięciu i szlifowaniu, w tym pył zawierający krzemionkę krystaliczną, ok. 2 godziny na zmianę | 40 | 6 | 1 | 240 | duże |
| Hałas i drgania miejscowe | elektronarzędzia, poziom powyżej progów działania, ok. 3 godziny na zmianę | 7 | 6 | 3 | 126 | istotne |
| Obciążenie cieplne latem | praca na otwartej przestrzeni, wysiłek fizyczny powyżej progu wydatku energetycznego, temperatura powyżej 25 °C przez kilkadziesiąt dni w roku | 15 | 6 | 3 | 270 | duże |
| Promieniowanie nadfioletowe ze słońca | ekspozycja skóry i oczu, sezon letni, ok. 6 godzin dziennie | 7 | 6 | 3 | 126 | istotne |

Progi kategorii przyjęte w przykładzie

| Wartość R | Kategoria | Wniosek |
| --- | --- | --- |
| do 20 | pomijalne | ryzyko dopuszczalne, utrzymanie istniejących środków |
| powyżej 20 do 70 | małe | ryzyko dopuszczalne, kontrola skuteczności przy przeglądzie |
| powyżej 70 do 200 | istotne | ryzyko dopuszczalne warunkowo, działania z terminem |
| powyżej 200 do 400 | duże | działania pilne, praca tylko przy pełnym stosowaniu środków |
| powyżej 400 | bardzo duże | ryzyko niedopuszczalne, praca wstrzymana do zmniejszenia ryzyka |

Progi są wartościami typowo przyjmowanymi przy tej metodzie, a nie wielkościami z aktu prawnego.

C. Środki profilaktyczne

C.1. Środki techniczne

Rusztowanie z kompletnymi balustradami i bortnicami, siatki bezpieczeństwa, punkty kotwiczenia, wygrodzenie strefy poniżej, elektronarzędzia z odciągiem pyłu i systemem tłumienia drgań, zadaszenia i zacienienia stanowisk, urządzenia do transportu pionowego.

C.2. Środki organizacyjne

Bezpośredni nadzór wyznaczonej osoby przy pracach szczególnie niebezpiecznych, imienny podział pracy i instruktaż przed rozpoczęciem, odbiór rusztowania przed dopuszczeniem do użytkowania, zakaz pracy jednoosobowej na wysokości, w upały przesunięcie prac ciężkich na godziny poranne i dodatkowe przerwy w cieniu, wstrzymanie prac przy przekroczeniu progu wynikającego z warunków atmosferycznych.

C.3. Pozostałe: środki ochrony indywidualnej, badania, informowanie

Szelki bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem, hełm ochronny, ochrona dróg oddechowych przy pracach pylących, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne, nakrycie głowy i odzież chroniąca przed nasłonecznieniem, napoje profilaktyczne, badania profilaktyczne z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Kolejność nie jest przypadkowa: przepis nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, a instruowanie pracowników wymienia na końcu ogólnych zasad zapobiegania.

D. Działania do wykonania

| Lp. | Działanie | Poziom hierarchii | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E. Data oceny, osoby oceniające i zatwierdzenie

Data przeprowadzenia oceny: ................................................

Osoby dokonujące oceny: ...................................................

Data i forma konsultacji z pracownikami: ............................................

Planowany termin kolejnego przeglądu: .............................................

..................................          ..................................

Osoby dokonujące oceny                      Zatwierdził pracodawca

Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu pracy; § 39 i § 39a rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm.); § 80 i § 81 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp; § 30a ust. 1, 2 i 4 tego rozporządzenia od 11 stycznia 2027 r.; § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia o profilaktycznych posiłkach i napojach

Wzór jest materiałem pomocniczym. Nie zastępuje porady prawnej w indywidualnej sprawie ani ustaleń poczynionych na stanowisku pracy. Przepisy nie określają wzoru tego dokumentu, dlatego przed użyciem należy wyraźnie dopasować jego treść do środków i warunków panujących w zakładzie.