KONSPEKT SZKOLENIA: PRACA Z SUBSTANCJAMI CMR

materiał dla prowadzącego, do uzupełnienia danymi zakładu

Blok 1. Ryzyko dla zdrowia

- Trzy rodzaje działania: rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe na rozrodczość. Skutki odległe w czasie, często ujawniające się po latach od narażenia.

- Kategorie 1A, 1B i 2 oznaczają poziom pewności dowodu, a nie siłę działania.

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H350 i H350i, H340, H360 wraz z odmianami. Kategoria 2 to H351, H341 i H361.

- Czynniki występujące na naszych stanowiskach (uzupełnić z rejestru prac): ................

- Wyniki ostatnich pomiarów i krotność wartości NDS (uzupełnić): ................

- Dodatkowe ryzyko wynikające z palenia tytoniu: dym tytoniowy zwiększa narażenie i utrudnia oczyszczanie dróg oddechowych, a papieros dotykany zanieczyszczonymi rękami staje się dodatkową drogą wchłaniania. Stąd znaki zakazu palenia w strefach zagrożonych.

- Środki ostrożności ograniczające narażenie: praca przy działającym odciągu, zamykanie opakowań, ograniczanie pobieranych ilości, unikanie pylenia.

Blok 2. Wymagania higieniczne

- Regularne czyszczenie podłóg, ścian i innych powierzchni. Sprzątanie na mokro albo odkurzaczem z filtrem, nigdy przez zamiatanie i przedmuchiwanie sprężonym powietrzem.

- Zakaz spożywania posiłków, picia i palenia w strefie zagrożonej. Wyznaczone miejsce na posiłki poza tą strefą.

- Mycie rąk przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy, a przy pracach pylących kąpiel.

- Rozdzielone szatnie na odzież własną i roboczą, jeżeli wymaga tego rodzaj pracy.

- Zakaz wynoszenia odzieży ochronnej poza zakład. Pranie zapewnia pracodawca.

Blok 3. Środki ochrony indywidualnej

- Środki ochrony indywidualnej są ostatnim, a nie pierwszym elementem ochrony. Poprzedzają je zastąpienie, system zamknięty i środki ochrony zbiorowej.

- Dobór do czynnika i drogi narażenia: sprzęt ochrony dróg oddechowych z właściwym filtrem, rękawice z materiału odpornego na dany czynnik, ochrona oczu, odzież ochronna.

- Sekcja 8 karty charakterystyki podaje wymagane środki. Rękawice mają określony czas przebicia, po którym przestają chronić.

- Kontrola przed użyciem, właściwe zakładanie i zdejmowanie, przechowywanie, terminy wymiany.

Blok 4. Wypadki i awarie

- Rozpoznanie sytuacji awaryjnej: rozlanie, rozsypanie, awaria wentylacji, nieszczelność instalacji, pożar.

- Pierwsze czynności: ostrzeżenie innych, opuszczenie strefy, powiadomienie przełożonego, odcięcie źródła, jeżeli da się to zrobić bezpiecznie.

- W obszarze zdarzenia mogą przebywać wyłącznie pracownicy niezbędni i upoważnieni, wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

- Pierwsza pomoc według sekcji 4 karty charakterystyki: przy skażeniu skóry, oczu, wdychaniu i połknięciu.

- Obowiązki pracowników pełniących obowiązki ratownicze.

- Po zdarzeniu: informacja o przyczynach narażenia i o środkach zapobiegawczych, weryfikacja oceny narażenia, w razie potrzeby dodatkowe badania.

Sprawdzenie wiedzy

Test sprawdzający stanowi odrębny dokument w tym pakiecie.

Podstawa prawna: § 5, § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2024 r. o substancjach CMR