..............................................

(oznaczenie pracodawcy)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

praca z czynnikiem o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym

Stanowisko ..............................................................

Czynnik CMR ..............................................................

Obowiązuje od ........................................

1. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdzenie działania wentylacji miejscowej i ogólnej.

- Sprawdzenie kompletności i stanu środków ochrony indywidualnej.

- Sprawdzenie oznakowania pojemników i szczelności opakowań.

- Sprawdzenie dostępności środków do neutralizacji i sprzątania rozlewu.

2. Czynności podczas pracy

- Pobieranie wyłącznie ilości potrzebnej do wykonania czynności.

- Praca przy włączonym odciągu miejscowym, z zachowaniem odległości zapewniającej skuteczne wychwytywanie.

- Natychmiastowe zamykanie opakowań po pobraniu substancji.

- Zakaz spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w strefie zagrożonej.

- Zakaz wynoszenia odzieży ochronnej poza wyznaczony obszar.

3. Czynności zabronione

- Przelewanie substancji do opakowań nieoznakowanych oraz do opakowań po środkach spożywczych.

- Praca bez sprawnej wentylacji albo bez wymaganych środków ochrony indywidualnej.

- Sprzątanie rozsypanego pyłu na sucho, przez zamiatanie albo przedmuchiwanie sprężonym powietrzem.

- Dopuszczanie do pracy osób objętych zakazem zatrudniania przy tym czynniku.

4. Czynności po zakończeniu pracy

- Uporządkowanie stanowiska i przekazanie odpadów do oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemników.

- Zdjęcie i odłożenie odzieży ochronnej w wyznaczonym miejscu.

- Umycie rąk i twarzy, a przy pracach pylących kąpiel.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

| Sytuacja | Co zrobić natychmiast | Kogo powiadomić |
| --- | --- | --- |

6. Pierwsza pomoc

| Droga narażenia | Postępowanie |
| --- | --- |

Treść wypełnia się na podstawie sekcji 4 karty charakterystyki danego czynnika.

..................................          ..................................

(opracował)                                 (zatwierdził: pracodawca)

Podstawa prawna: art. 237 z indeksem 4 § 2 Kodeksu pracy; § 5 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2024 r. o substancjach CMR; § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. o bhp przy czynnikach chemicznych